“音乐系录音棚设备”招标具体参数要求

| 项目编号 | 分项名称 | 分项构成 | 音乐系录音棚设备主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 录音教学硬件设备 | 录音电脑主机：支持原生Mac系统，便于拆解更换硬盘，内存。 | 3.2GHz 16核 Intel Xeon W处理器，Turbo Boost最高4.4GHz； 96GB（6X16GB六通道）DDR4 ECC内存； Radeon Pro 580X图形处理器； 2TB固态硬盘。 | 台 | 1 |
| 2 | 录音与制作教学监听音箱 | 录音近场监听音箱：兼容三种：低频扩展模式、指向性扩展模式、反射抵消模式下工作； 能够配合GLM校准管理套件进行声场校正功能。 | 三分频全同轴有源监听音箱； 最大声压级：118dB 频率响应范围30Hz-43kHz（-6dB）； 频响精准度正负1.5dB（36Hz-20kHz）； 最大声压级113dB； 音频输入：模拟（1 x XLR），数字（1x XLR AES/EBU）输入输出； 功放功率：低频700W，中频150W，高频150W； 单元尺寸：椭圆形双低音单元263x137mm，中高频同轴单元，5寸中音+1寸高音 同轴单元。 | 对 | 1 |
| 3 | 录音与制作教学核心声卡套装 | 核心音频卡套装：全尺寸PCIe卡，能够辅助供电，配备原装PCIe电源线；包含pro tools 12软件套装；套装包括PCIe卡、I/O 8x8x8接口、Pro tools 12软件；带有输入输出电平面板，便于可视化监控。 | HDI/O 888系列接口； 配备Pro Tools HD12软件软件硬件结合使用； PCIe卡内置18个DSP处理核心； 支持最多192个I/O通道，延迟0.7毫秒。 | 套 | 1 |
| 4 | 互动音频教学系统 | 互动音频教学系统主机：支持Mac原生系统，具有m1原生芯片；具有usb3及雷劈接口； | 24寸显示器/16G内存/512G固态硬盘，配备m1芯片，8核中央处理/两个雷劈，两个usb3，共4个端口/每个席位能够安装sam和protools软件 | 套 | 15 |
| 5 | 教学混音控制台 | 混音控制：集成DAW，触摸屏访问和控制Cubase，Logic等音频软件。 | 16推子4英寸底座（包含两个CSM，一个MTM，一个MAM）集成DAW，能够触摸屏访问和控制Cubase，Logic等音频软件。具有显示模块，提供视觉反馈，可视化通道表，EQ曲线和自动化数据，可直接进行编辑功能。 | 台 | 1 |
| 6 | 教学混音设备控制软件 | 混音控制器，9针协议控制外部音频设 | 可在Pro Tools图形界面下完成快进、快退、逐格搜索及其他常用操作； 支持以串行时间码作为位置基准； 支持Mac操作系统； 支持HTDM/TDM等插件格式； 支持DAE驱动类型。 | 套 | 1 |
| 7 | 教学调音台 | 录音棚数字调音台：具备usb2.0传输方式的16 in/16 out 96kHz高品质多轨道录音及播放功能； 搭载全套VCM效果器。 | 16路/24bit，96kHz音频处理能力； 具备动态控制的独立通道压缩器以及门限处理器，4段参量通道均衡器； 可切换“type I”或“type II”EQ算法。 | 台 | 1 |
| 8 | 录音教学大振膜话筒 | 大振膜电容话筒;传感器类型：压力梯度，电容）。 | 指向：心形 频率响应：20 Hz-20 kHz 额定阻抗：150 ohms 建议负载阻抗：>1kΩ 灵敏度：20mV/Pa at 1kHz 信噪比：86 dB /A (IEC 651) 本底噪音：9 dB-A (IEC 651) 动态范围：131dB (@2.5kΩ) 至大声压：140dB (@2.5 kΩ,0.5% THD) 电源要求：+48伏幻象(IEC 268-15） | 个 | 1 |
| 9 | 录音教学大振膜话筒 | 大振膜录音话筒：具有三种指向性，单一频率及瞬态反应的特点； 配备减弱阻抗为话筒提供偏磁电压。 | 指向性: 全向性,心型8字型 频响: 20Hz-20KHz 灵敏度(1KHz-1KOHM): 20/28/22mVPa 输出阻抗: 200ohms 负载阻抗: 1000ohms 灵敏度(CCIR486-3): 26/23/25dB-A 灵敏度(DIN/IEC651): 15/12/14dB-A S/N比(CCIR486-3): 68/71/69dB S/N比(DIN/IEC651): 79/82/80dB 峰值声压级(THD小于0.5%): 117dB(心型) 峰值声压级(THD小于0.5%预衰减):127dB 较大输出电压: 390Mv 麦克风传感器(DIN/IEC651)动态范围:105dB | 个 | 2 |
| 10 | 录音教学小振膜话筒 | 录音教学小振膜话筒 | 工作原理：压力梯度传感器 方向型： 超心形 频率范围：20Hz-20kHz 1kHz时的灵敏度：15 mV / Pa±1 dB 额定负载阻抗：1 kohms 额定阻抗：50欧姆 等效噪声级CCIR：22 dB 等效噪声级A-weighted: 13dB-A 大声压级：140dB MAX输出电压：10 dBu 电源电压： 48 V± 4 V 匹配连接器： 3芯XLR 重：80g 直径22mm 长度：107mm 信噪比A-weighted:81 dB | 个 | 1 |
| 11 | 录音教学小振膜话筒 | 录音教学小振膜话筒 | 工作原理：压力梯度传感器 方向型： 全指向 频率范围：20Hz-20kHz 1kHz时的灵敏度：12mV / Pa±1 dB 额定负载阻抗：1 kohms 额定阻抗：50欧姆 等效噪声级CCIR：24 dB 等效噪声级A-weighted: 13dB-A MAX 声压级：140dB 大输出电压：10 dBu 电源电压： 48 V± 4 V 匹配连接器： 3芯XLR 重：80g 直径22mm 长度：107mm 信噪比A-weighted:81 dB | 个 | 2 |
| 12 | 录音教学全指向话筒 | 录音教学全指向话筒 | 指向特征 全指向 频率范围 +-2db:10HZ-42KHZ、CMC 6XT 灵敏度:140MV/PA -28db re 1v/pa 等效噪音水平(A加权) :typ 15db(a)re 20upa S/N比（A加权）re 1khz @1 pa (94db SPL):typ 79db(a) 动态范围；typ.124db 削波前最大压级：146db 衰减器开关：0db/-20db 电源：48v 幻像电源 连接头：XLR-3M | 个 | 2 |
| 13 | 录音教学全指向话筒 | 录音教学全指向话筒(全指向乐器话筒套装，含放大器与麦克风) | （1）指向特征 心形（MK2H) 频率范围 40HZ-26KHZ，CMC6/CMR 20HZ-42KHZ、CMC 6XT 灵敏度 -35.5DB(V/PA)， 17MV/PA With CMC6 等效噪音水平(A加权) CMC6为10DB 等效噪声水平(CCIR) CMC6为22DB 信噪比(A加权) CMC6为84DB 大声压级(THD<0.5%) 130db -spl/cmc6 长度 22毫米 直径 20毫米 重量 17克 （2）(CMC6) 频率范围 20HZ-20KHZ 最大输出电压 lv(0DBV),负载1KQ 低切滤波器 20HZ,12DB/OCT 小推荐负载阻抗 输出阻抗 422 大电缆长度 >400米 SCHOEPS RFISHIELD 是 供电标准/有效范围 P48/>20V.P12/>10V 共模抑制比(1KHZ) >60 DB 输出 XLR-3M,模拟，1通道 长度 116毫米 直径 20毫米 重量 60克 | 套 | 1 |
| 14 | 录音教学全指向话筒 | 录音教学全指向话筒(指向乐器话筒套装，含放大器与麦克风) | （1）指向特征 心形（MK4) 频率范围 40HZ-26KHZ，CMC6/CMR 40HZ-41KHZ、CMC6XT 灵敏度 -36.5DB(V/PA)， 15MV/PACMC6 等效噪音水平(A加权) CMC6为14DB 等效噪声水平(CCIR) CMC6为24DB 信噪比(A加权) CMC6为80DB 大声压级(THD<0.5%)一带CMC6的131DB-SPL 长度 22毫米 直径 20毫米 重量 17克 表面处理 哑光灰色(G) （2）(CMC6) 频率范围 20HZ-20KHZ 最大输出电压 lv(0DBV),负载1KQ 低切滤波器 20HZ,12DB/OCT 小推荐负载阻抗 输出阻抗 422 大电缆长度 >400米 SCHOEPS RFISHIELD 是 供电标准/有效范围 P48/>20V.P12/>10V 共模抑制比(1KHZ) >60 DB 输出 XLR-3M,模拟，1通道 长度 116毫米 直径 20毫米 重量 60克 表面处理 亚光灰色 | 套 | 1 |
| 15 | 录音教学话筒放大器 | 双通道电子管话筒放大器 | 电路构架: 4个双三级真空管 (Sovtek 6922)，高电压分离A类增益范围：麦克风: 平衡式变压器 850/2500 ohm, 0dB 到 +58dB乐器: 非平衡式 1 meg ohm, 0dB 到 +30dB Line: 平衡式A类 20k ohms, -27dB 到 28dB 最大输入与接头型式 麦克风26dB@25Hz,+30dB@1kHz平衡式 XLR 乐器 +30dB非平衡式前面板插座 Line +36dB平衡式 XLR 最大输出：+30dB 平衡式 600 ohms, DC coupled, 分离 A 类 输出型式与增益：XLR 接头，输出微调范围 -45dB 到 20dB 杂讯：20kHz 无加权 -92dB 杂讯麦克风 EIN ：-116dB, 22Hz 到 22kHz 无加权 Distortion THD, IMD：0.5% 频率响应 -/2.5dB：10Hz 到 120kHz 含输入滤波器 频率响应 -3dB：1Hz to 200kHz line 输入- 输出 VU 表与增益衰减：高品质背光 OVU =+4dB与增益衰减监看至 -20dB 高通滤波器：可调整 6dB 每八度 30Hz 到 140Hz 压缩限制器型式：光学被动衰减器混合双真空管与立体并联 Threshold - Ratio：Threshold 可调整范围 -30dB 到 +20dB，ratio 压缩比例可调整范围1:1 到 20:1 Attack - Release：Attack可调整范围 2mS 到 200mS，release 可调整范围 100mS 到 5 秒 等化器型式：分离式A类，可调整频率主动与切换式被动设计 调整频段： 高频 － 切换式10kHz, 15kHz,20kHz, 32kHz, +/- 20dB 调整范围 中高频 － 可调整式200Hz 到 2k8Hz 或 2kHz 到 28kHz, +/- 16dB 调整范围 中低 － 可调整式 30Hz 到 450Hz 或 300Hz 到 4k5Hz, +/- 16dB调整范围 低频 － 切换式 15Hz, 30Hz, 60Hz, 150Hz, +/- 24dB调整范围, shelf 供电： 内建环形变压器 100v 到 240v, 50-60Hz (可选择),最大 75 瓦 体积：482 x 305 x 89mm 19 x 12 x 3.5 inches 重量：10kg 22lbs 体积 (含包装)：533 x 457 x 203mm 21 x 18 x 8 inches 重量 (含包装)：11.8kg 26lbs | 台 | 1 |
| 16 | 录音教学话筒放大器 | 8通道话筒前置放大器 | 接口特点 8个话筒/线性输入，具有前置放大器(XLR/TRS双兼容接口)8个线性输出 8个模数转换器(采样频率可达到192kHz)2个ADAT输出接口(S/MUX，醉高96kHz) 4个AES/EBU输出接口(D-sub，醉高192kHz)1个AES/SPDIF同步输入接口 每个通道提供相位、低切、幻象供电 Clip Hold 存储 8个平衡的XLR/TRS话筒/线性输入接口，增益可调范围54dB输入阻抗:XLR2k Ohm, TRS 5k Ohm模拟输入电平:从-40dBu到+21dBu最大输出电平:+21dBu输出阻抗:75 Ohm 输出电平选择:Hi Gain/+4dBu/-10 dBV SNR:129dB(150 Ohm阻抗) THD:<0.0005%(30 dB增益) 超宽的频率范围(200kHz)，具有专门的EMI输入滤波电路 -05dB下的频率响应:5Hz-200kHz高通滤波器:80Hz18 dB/oct | 台 | 1 |
| 17 | 录音教学效果器插件套装 | 插件套装包含80种音频插件，包括经典均衡、压缩的精准建模，各种效果器，母带工具 | 支持Mac原生系统； 内含CLA Classic Compressors系列、Kramer Tape、Tubes & Transistors系列、JJP Analog Legends系列、L3-16 Multimaximizer、V-Series系列、H-Delay、H-Comp和Vocal Rider等插件。 | 套 | 2 |
| 18 | 录音与制作教学音频效果器 | 具备房间混响算法；多复音移调算法；支持单声道和立体声；HiQnet System Architect，32位浮点处理精度，支持 44.1到96kHz采样率 双通道XLR数字AES/EBU接口；外部BNC时钟同步接口 MIDI输入、输出和通过接口 可连接网线作遥控 可连接踏板为现场演出切换效果提供方便 前置高精度OLED显示屏幕。 | 通过火线与电脑连接，通过VST/AU插件的形式在音频工作站软件中调用，内含28种经典的Lexicon混响、调制、延迟效果； VST/AU插件所有参数都支持automation XLR和AES/EBU数字接口做输入/输出 MIDI输入/输出接口可做遥控带BNC输入接口可做时间同步最高支持96kHz精度32bit内部处理精度大屏幕显示； 可连接U盘存储参数； PCM96 SURROUND有两种版本，一个版本是6个立体声AES输入/输出接口； 可在立体声和环绕声之间切换；包含超过2200个预置效果参数，以及768个用户预置效果存储位置。 | 台 | 1 |
| 19 | 录音与制作教学音频效果器与软件授权 | 四核心DSP效果器接口：支持UAD原生插件运算卡； 其中包含两套效果器软件套装授权，能够配合运算卡使用； 可用Thunderbolt1、2或3端口； 支持Mac原生系统及Win10（64位）系统。 | 通过雷电交加3高速端口在Mac最新系统中使用UAD全套插件，同时兼容雷电1、2端口； 配备四核心SHARC处理器提供DSP处理能力，能够运行大量专业混音插件，包括Ampex、Lexicon、Studer、Neve、Maniey、SSL、EMT等； 兼容Pro Tools、Logic Pro X、Cubase等； 能与UAD-2设备相结合、PCIe卡、UA音频接口配合使用； 配备双Thunderbolt 3端口，用于Thunderbolt外围设备串联； | 套 | 1 |
| 20 | 音乐制作实验室线材 | 专业纯铜音响线：用于连接音箱及各类效果器设备，尺寸需定制。 | 专业纯铜音响线材无氧铜音箱线音频散线（定制）。 | 批 | 1 |
| 21 | 录音与制作电脑主机显示器 | 录音电脑主机显示器：配备Usb-c为移动储存设备供电接口； IPS面板，32寸及以上，带鱼屏或者曲面屏 | 32寸/ISP屏/4K分辨率/曲面显示器 | 台 | 1 |
| 22 | 实验室话筒支架 | 麦克风落地支架 | 加重型麦克风落地支架，可伸缩调节高度，底座为锌合金材质，用于舞台及大型录音棚的专业麦克风支架； 高度调节：90-160cm； 水平延伸长度：58-93cm； 重量：3.0g | 个 | 10 |
| 23 | 实验室话筒支架 | 三脚加重麦克风支架 | 支架高度（带脚轮）：1308mm-2102mm 横杆长度：889mm-1549mm 脚轮直径：95mm 基座直径：572mm 带脚轮折叠尺寸：1492mm X 508mm 重量：15.88kg 配重重量：2.6kg | 个 | 2 |
| 24 | 实验室录音棚工作台 | 录音棚工作台编曲桌工作室音乐制作音频控制台家用录音音台，符合录音棚尺寸多机架工作台（厂商定制） | 厂商定制 | 个 | 1 |
| 25 | 储物柜 | 用于存放麦克风，及其他小型专业器材 | 定制储物柜； 0.8mm厚度不锈钢储物柜（高1850mm，宽2360mm，深500mm）。 | 个 | 2 |
| 26 | 录音棚专业工作转椅 | 录音棚专业工作转椅：可升降旋转（厂商定制） | 厂商定制 | 把 | 3 |
| 27 | 防喷罩 | 麦克风双层金属网话筒防喷罩 | 网片材质：不锈钢； 净重：397g； 防喷罩直径：150mm； 夹头可夹厚度：5mm-30mm； 鹅颈软管长度：450mm。 | 个 | 4 |
| 28 | 耳机分配器 | 6路耳机分配器 | 硬件特性： 六个超级大功率(每通道150mW)的耳机放大器； 拥有耳机电平控制; 混合控制(从输入对A/B中混合信号)； 静音开关(静音输入控制一对A/B)； 带有电平控制的立体声外部输入； 每个外部输入都有单声道开关； 立体声(左、右)线路输出； 两个立体声输入通道(A和B)； 对讲麦克风输入包括:麦克风电平控制，对讲按钮(瞬间开关)， 专为解放双手设计的脚踏对讲开关插口； 输入/ 输出： 四个平衡1/4"模拟线路输入(A、B两对混合输入左/右)； "more me"(给我多来点音量)六个立体声1/4"外部模拟线路输入个通道一个),带有微调控制； 六个立体声1/4"耳机输出(前面板)； 六个立体声1/4"线路输出(每个通道一个)； 拷贝通道混音输出一个外部动圈对讲麦克风的平衡卡农口输入； 一个1/4"的专为解放双手设计的脚踏对讲开关插口； 物理特点： 1U19"机架，坚固的钢制底盘内部供电，标准IEC接口硬件特性。 | 个 | 2 |
| 29 | 监听耳机 | 专业录音棚头戴式监听耳机 | 类别: 密闭动圈型； 灵敏度:96 dB/mW； 驱动单元: 040mm 钕磁铁 /CCAW (铜包铝线)音圈； 阻抗: 47 Q； 频率响应:15Hz~22,000Hz； 重量: 220g(不包含导线及插头)； 输入功率:1,300mW 于1kHz； 导线:3.0 m 左边出口。 | 个 | 12 |
| 30 | 耳机支架 | Gottomix AS002可移动专业耳机挂架 | 高度：78-128cm可调节； 上托盘规格：宽15cm，长48.5cm； 耳机挂钩规格：长40cm，宽5cm； 底盘直径：54cm； 净重：5.6公斤，毛重：6.35公斤； 配备五个轮子，移动灵活。 | 个 | 2 |
| 31 | 硬件存储设备 | 移动数据磁盘存储SSD | 具备Usb3.0接口，Thunderbolt 3代接口； 2TB容量； Nvme协议； SSD固态硬盘； 3000MB每秒读写速度。 | 个 | 1 |
| 32 | 硬件存储设备 | 移动数据磁盘存储SSD | 固态移动硬盘 ；传输速度1000MB每秒；兼容Mac；2TB容量；具备Thunderbolt 3代接口。 | 个 | 2 |
| 33 | 录音教学硬件设备 | MIDI键盘 | 61键全配重键盘；支持Native Instruments厂家音色；能够与kontakt软件联动。 | 台 | 1 |
| 34 | 录音教学主体软件 | 音频采样器引擎 | 音色音源采样引擎，能够支持音频编辑及采样制作；支持Library与File浏览所有音源；支持各类厂家各类音源类型采样；允许录制剪辑等编辑效果。 | 套 | 2 |
| 35 | 录音教学主体软件 | 音源套装 | 盒装包括机械硬盘，USB线束，音源总体大小为575GB，安装需要800GB空闲磁盘空间，内含各类原厂音源，包括各种乐器，各种loop等，正版授权。 | 套 | 2 |
| 36 | 录音教学主体软件 | 录音宿主软件 | 具有动态均衡器、可停放的轨道编辑器、跟踪输出记录、插件浏览器中的预设搜索、自动化面板的中央自动化控制，播放期间进行编辑，精确的辅助电平控制，高品质的重采样记录等功能； 系统要求：windows10，windows8 （64位）。 | 套 | 2 |

## 备注：1.中标单位负责免费设计录音棚改造图纸；

2.中标单位需要提供第三方检测合格的报告书（由中标单位提供第三方检测单位，经学校认可后提供检测报告）。